导购 LED胸牌使用手册

一.认识胸牌

1、打开包装盒，请确认以下配件是否齐全，其中包括：

| 配件 | 数量 |
| --- | --- |
| LED胸牌 | 1个 |
| USB充电器 | 1个 |
| USB传输线 | 1条 |

产品正面

产品反面

切换信息

长按3秒 开关机   短按调节亮度

数据线接口

磁铁

别针

二.认识免安装驱动软件

产品支持所有的Windows系统，并且免安装驱动。

1、将光盘放入电脑光驱。

2、运行光盘目录下的：安装.exe ，出现下面的界面。

备注：如输入中英文请安装简单版本，如需输入英语和中文以外的语言请选择高级程序。

3、安装完成后，桌面上会出现的软件图标：Mini LED Display。

三.简单程序下设置内容

双击软件图标：Mini LED Display，出现软件界面，有11、12和16选择，请选择11。

勾选“（space）空格”可使字与字之间有一列空隙

12

1

2

3

4

5

6

7

8

11

15

13

16

14

11

15

16

14

9

10

请参看上图：

- 选择：可以选择要发送哪几条信息，共8条可选；

- 图片：可选择信息是否用图片形式输入；

- 倒字：可使字体旋转90度。

- 信息：信息栏，输入任意信息；

- 速度：有8级速度可选，其中1最慢，8最快，4和5最常用。

- 显示模式：有上移、下移、左移、右移、动画、飘雪、画卷、镭射、固定；

- 闪烁：勾选需闪烁模式的信息；

- 跑马灯：选择需要跑马灯模式的信息；

- 端口：插上数据线和胸牌后端口会出现USB0；

- 亮度：可选25%、50%、75%、100%；

11、工具栏：有新建、打开、存储和16个小图标。

12、文件：下拉菜单有新建、打开、保存、另存为和退出。

13、设置：可以设计界面的语言、皮肤和胸牌的点阵。

14、帮助：如使用过程中遇到什么问题，请点击帮助。

15、编辑图片：可以编辑图片或者动画。

16：可以设置字与字之间的距离，1个竖代表一个列，需要空几列就选几个竖。

四、如何编辑图片

如果您想在胸牌中编辑图片或者动画，请参考一下操作：

点击：“15、编辑图片”，打开界面

点击“File”-> “New”, 新建一组图片。

，此处现则Height是12，width 是 48 （4字）或36（3字）根据您的胸牌点阵。右面颜色选择黑白单色图片。点击“OK”

此时，中间可编辑区域很小，可选择“View”- > Zoom In 放大，或者按Ctrl+I，持续放大。

点击上图红色的画笔或者橡皮，用鼠标右键和左键都可以实现画白或者画黑，画好后电子保存为BMP格式即可被软件使用。

备注：也可点击T图标直接输入文字，可输入各国语言，并选择字体和大小。

五.高级程序下设置内容

高级程序下可以输入任何语言，也可以画图。

点击“高级程序”安装完成后桌面出现这样的图标：

双击上面图标显示以下界面（这个软件是多功能软件，请详细阅读说明书）。

1

2

3

4

5

14

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

功能介绍：

- 文件：可以新建、打开、保存、另存为、退出。

- 配置: 下拉菜单有“选项”，可以根据产品灯的行数选择11点阵、12点阵或者16点阵。还有“语言”这个选项，可以选择界面上的语言，有中文、日文、韩文、英文、西班牙文可选。

- 皮肤：可以选择软件界面的风格。

- 帮助：如需帮助可点击此项；

- 各种图标：可以点击想要输入的图标输入到信息栏；

- 选择：勾选要发送哪几条信息，共8条可选；

- 倒字：可使字体旋转90度；

- 消息：信息栏，点击输入任意信息；

- 速率：有8级速度可选，其中1最慢，8最快。

- 样式：有上移、下移、左移、右移、动画、飘雪、画卷、镭射、固定可选：

- 闪烁：如某条信息需字体闪烁请勾选。

- 跑马灯：如某条信息需要跑马灯效果可勾选。

- 字体：自动表示默认字体。如需手动设置字体和大小请点击“自动”按钮，便

会出现下述“手动界面”（请参考手动界面说明）

- 消息预览：预览输入的信息。预览宽度可在“配置”-“选项”里面选择。

- 端口：免安装驱动的产品，插上数据线和产品后，默认显示USB0；

- 亮度：可选25%、50%、75%、100%；

- 发送：设置好内容后点击此按钮，文字既传到产品里面。

手动界面：

手动界面可以设置字体、大小、斜体、粗体、可以载入图片。

预览区域可以自由画图：按鼠标左键描点、按鼠标右键取消描点。

如需返回自动模式，请点击“自动”和“确定”。

六.如何充电

当胸牌电池电量即将用完时，亮度将明显下降，此时需对胸牌充电。正确充电方法是：

1、出厂配的充电器充电（不推荐），插上USB线，接上充电器开始充电，产品上会显示充电图标，继续充电至充电图标满格且格子里面静止继续充15-25分钟后再取下充电器。

- USB充电(推荐)

打开胸牌的开关（注意），插上USB线，如下图：此时胸牌开始正式充电。充电时电池图示会渐渐满格，满格后即表示电已充满。充电图标。

处满格且静止表示充满电

可直接用USB供电来显示，二代产品请关闭开关，不会影响电池的寿命。三代产品需要按一下切换信息的按键。

- 手机充电器充电（推荐）

七、使用注意事项

1、保持产品干燥、清洁，注意雨水、湿气、和液体，避免腐蚀线路板。

2、不要将本产品存放于过热或者过冷的地方，高温会缩短电子器件的使用寿命，毁坏电池，使塑料部件变形或者熔化。存放于过冷的地方，当温度升高时，会形成潮气，从而对电路板造成影响。

3、不要扔放、敲打或者长时间震动。

4、为了保持电池的使用寿命，尽量避免多次短时间的充电，尽量充满电后再使用。

5、带心脏起搏器的朋友使用时请将磁铁去掉。